УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-11/Н239/1

Датум: 14.12.2020. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

На основу чл. 27. Став. 1. Тачка 1  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19, у даљем тексту: Закон), молимо вас да нам дате понуду за ремонт електромотора и пожарне пумпе. Рок за достављање понуде је до 10,00 часова дана 16.12.2020. године. Понуде можете доставити на е-маил sekretar@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| br. | opis | količina | jedinica mere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | дефектажа на мотору и пумпи | 2 | kom. |
| 2. | демонтажа одношење у сервис, поновна монтажа и пробно пуштање у рад, мотора и пумпе | 2 | kom. |
| 3. | преглед радног кола и спроводног кола пумпе | 2 | kom. |
| 4. | замена лежајева пумпе | 4 | kom. |
| 5. | замена клизномеханичких заптивача | 4 | kom. |
| 6. | замена одстојних чаура | 4 | kom. |
| 7. | провера заптивености међустепеновима пумпе | 2 | kompleta |
| 8. | чишћење и заштитно фарбање пумпе | 2 | kom. |
| 9. | растављање електромотора, снимање механичких оштећења, на спојницама, вентилатору, осовини, рукавцима лежајева и санирање оштећења | 2 | kom. |
| 10. | замена котрљајућих лежајева електромотора | 4 | kom. |
| 11. | Преглед ротора и балансирање по потреби | 2 | paušalno |
| 12. | Провера заклињености жљебова намотаја статора и преклињавање по потреби | 2 | kom. |
| 13. | површинско лакирање намотаја статора и ротора са испитивањем изолације намотаја | 2 | kom |
| 14. | викловање статора електромотора | 1 | kom |
| 15. | чишћење и фарбање електромотора | 2 | kom |

Ремонт  хидрант пумпа повезаних са одговарајућим електромотором, постоје два мотора и две пумпе које служе за подизање и одржавање воденог притиска у хидрантском систему.  Склопови ће се односити један па други.

Електро мотор ''Раде Кончар'' , снаге 15kW  , 380V, веза троугао, Тип: 4АZ 160 Мb, 28,5A, cos 0,91, број обртаја 2925.

Пумпа за воду ''Јастребац'' број 346693 из 1976. године, Тип : CVN4-2, ОБРТАЈИ 450-750.

Декан

проф. др Недељко Тица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку – ремонт електромотора и пожарне пумпе, број Н239/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

  - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  ремонт електромотора и пожарне пумпе

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике |  | Количина/ ком | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дефектажа на мотору и пумпи |  | 2 |  |  |  |  |
|  | демонтажа одношење у сервис, поновна монтажа и пробно пуштање у рад, мотора и пумпе |  | 2 |  |  |  |  |
|  | преглед радног кола и спроводног кола пумпе |  | 2 |  |  |  |  |
|  | замена лежајева пумпе |  | 4 |  |  |  |  |
|  | замена клизномеханичких заптивача |  | 4 |  |  |  |  |
|  | замена одстојних чаура |  | 4 |  |  |  |  |
|  | провера заптивености међустепеновима пумпе |  | 2 |  |  |  |  |
|  | чишћење и заштитно фарбање пумпе |  | 2 |  |  |  |  |
|  | растављање електромотора, снимање механичких оштећења, на спојницама, вентилатору, осовини, рукавцима лежајева и санирање оштећења |  | 2 |  |  |  |  |
|  | замена котрљајућих лежајева електромотора |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Преглед ротора и балансирање по потреби |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Провера заклињености жљебова намотаја статора и преклињавање по потреби |  | 2 |  |  |  |  |
|  | површинско лакирање намотаја статора и ротора са испитивањем изолације намотаја |  | 2 |  |  |  |  |
|  | викловање статора електромотора |  | 1 |  |  |  |  |
|  | чишћење и фарбање електромотора |  | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок важења понуде |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок извршења услуге |  |  |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.