УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-40/Н32/1

Датум: 10.02.2022. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за Замена канализационе инсталације у атријуму иза Деканата

| r.b. | opis | jed.mere | količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Građevinski i građevinsko zanatske radovi na zameni kanalizacione instalacije u atrijumu iza Dekanata |  |  |
|  | Pripremni radovi – iskopi I demontaže |  |  |
| 1 | Ručni iskop zemlje III kategorije - rov širine do 50 cm, prosečne dubine 1m (iskopati rov do postojećeg kanalizacionog razvoda koji se menja), sa odbacivanjem zemlje neposredno pored ivice iskopa. | m3 | 10,00 |
| 2 | Demontaža postojećeg dotrajalog kanalizacionog razvoda od liveno gvozdenih cevi prečnika 125 mm, sa svim potrebnim pratećim radovima | m | 20,00 |
| 3 | U toku radova gradilište održavati čistim. Sav šut prikupiti, izneti, utovariti direktno u kamion i odvesti na gradsku deponiju | komplet | 1 |
|  | Zemljani i prateći radovi |  |  |
| 4 | Nabavka potrebnog materijala i planiranje dna rova na mestu demontiranog kanalizacionog razvoda kao priprema za polaganje nove instalacije. U cenu uračunati sve potrebne prateće radove. | m | 20,00 |
| 5 | Nabavka i nasipanje peska u rov u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabijati u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m3 nasutog peska. | m3 | 1,00 |
| 6 | Nasipanje zemljom rova za kanalizaciju nakon polaganje spoljašnje kanalizacione mreže. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm, kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za naspianje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa. | m3 | 10,00 |
|  | Radovi na izradi nove kanalizacione mreže |  |  |
| 7 | Nabavka potrebnog materijala i izrada spoljašnjeg kanalizacionog razvoda instalacije u rovu, od PVC cevi sa potrebnim fitinzima, fi 160 na mestu demontiranog oštećenog razvoda između spoljašnjih šahtova. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnim, što ulazi u cenu. | m | 20,00 |
| 8 | U sklopu instalacije izraditi kanalizacioni revizioni šaht sa gvozdeno-livenim kružnim poklopcem, u delu atrijuma. U cenu uračunati sve potrebne zemljane I prateće radove. Šaht zidati punom opekom d=12 cm, u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja, na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šaht stepenasto završiti za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Po završetku zidanja spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela. | kom | 1,00 |
| 9 | Prerada tri kanalete unutar postojećih šahtova i izrada novih priključka, ukupno 5 komada, na sva tri šahta, dav postojeća i jedan novoizidan | komplet | 1 |

Рок за достављање понуде је 11.02.2022. године до 12 часова. Понуде можете доставити на е-маил mirjana.railic@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

Декан

проф. др Недељко Тица

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку –   Замена канализационе инсталације у атријуму иза Деканата, број Н32/2022

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

  - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  –   Замена канализационе инсталације у атријуму иза Деканата

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике |  | Количина/ ком | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremni radovi – iskopi I demontaže |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop zemlje III kategorije - rov širine do 50 cm, prosečne dubine 1m (iskopati rov do postojećeg kanalizacionog razvoda koji se menja), sa odbacivanjem zemlje neposredno pored ivice iskopa. |  | 10,00 m3 |  |  |  |  |
|  | Demontaža postojećeg dotrajalog kanalizacionog razvoda od liveno gvozdenih cevi prečnika 125 mm, sa svim potrebnim pratećim radovima |  | 20,00 m |  |  |  |  |
|  | U toku radova gradilište održavati čistim. Sav šut prikupiti, izneti, utovariti direktno u kamion i odvesti na gradsku deponiju |  | 1 komplet |  |  |  |  |
| Zemljani i prateći radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka potrebnog materijala i planiranje dna rova na mestu demontiranog kanalizacionog razvoda kao priprema za polaganje nove instalacije. U cenu uračunati sve potrebne prateće radove. |  | 20,00 m |  |  |  |  |
|  | Nabavka i nasipanje peska u rov u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabijati u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m3 nasutog peska. |  | 1,00 m3 |  |  |  |  |
|  | Nasipanje zemljom rova za kanalizaciju nakon polaganje spoljašnje kanalizacione mreže. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm, kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za naspianje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa. |  | 10,00 m3 |  |  |  |  |
| Radovi na izradi nove kanalizacione mreže |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka potrebnog materijala i izrada spoljašnjeg kanalizacionog razvoda instalacije u rovu, od PVC cevi sa potrebnim fitinzima, fi 160 na mestu demontiranog oštećenog razvoda između spoljašnjih šahtova. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnim, što ulazi u cenu. |  | 20,00 m |  |  |  |  |
|  | U sklopu instalacije izraditi kanalizacioni revizioni šaht sa gvozdeno-livenim kružnim poklopcem, u delu atrijuma. U cenu uračunati sve potrebne zemljane I prateće radove. Šaht zidati punom opekom d=12 cm, u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja, na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šaht stepenasto završiti za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Po završetku zidanja spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela. |  | 1,00 kom |  |  |  |  |
|  | Prerada tri kanalete unutar postojećih šahtova i izrada novih priključka, ukupno 5 komada, na sva tri šahta, dav postojeća i jedan novoizidan |  | 1 komplet |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________