УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-16/Н312/Н1

Датум: 10.12.2021. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за реконструкцију електро ормана у хали број 1 – сточарски павиљон

| I | ELEKTRIČNA INSTALACIJA – Elektro EO hala 1- stočarski paviljon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isključenje napajanja, razvezivanje i demontaža, postojećeg razvodnog ormana sa, zapisničkom predajom Investitoru. Pozicija obuhvata obradu zidnih površina i pripremu za ugradnju novog razvodnog ormana. Komplet rad i materijal sa pratećim građevinskim radovima. Odnošenje nastalog šuta na gradsku deponiju. | Kompl. | 1 |
| 2 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO –hala 1 – orman tipske fabričke izrade, za montažu u zid, od HV čeličnog lima debljine 1mm, elektrostatički plastificiran ral 9016, sa vratima i fiksnom pvc bravom, sa leđnim i bočnim stranicama (dovod kablova od dole), IP31 izvedbe, KU – 3/6 (dim. VxŠxD 995x850x120mm) proizvođača "Evrotehna’’. Obrada zidnih površina , zatvaranje malter gipsom i farbanje u belu boju, odnosno crnu boju na holu ispred lifta. | Kompl. | 1 |
| U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "SchneiderElectric" |  |  |  |
| - glavni prekidač INS 100AKom. 1 |  |  |  |
| - Cu sabirnice 30x5x800mm; Kom.6 |  |  |  |
| - potporni izolatori 0,4kV Kom.15 |  |  |  |
| - ZUDS 63/0,5A, četvoropolni, prekidne moći 10kA;Kom.2 |  |  |  |
| - jednopolni automatski osigurač 32-40 A, (tip C), 10kA;Kom.3 |  |  |  |
| - jednopolni automatski osigurač 25 A, (tip C), 10kA;Kom.3 |  |  |  |
| - jednopolni automatski osigurač 20 A, (tip C), 10kA;Kom.3 |  |  |  |
| - jednopolni automatski osigurač 4 A, (tip B), 6kA;Kom.3 |  |  |  |
| - jednopolni automatski osigurač 6 A, (tip B), 6kA;Kom.2 |  |  |  |
| - jednopolni automatski osigurač 10 A, (tip B), 6kA;Kom.21 |  |  |  |
| - jednopolni automatski osigurač 16 A, (tip B), 6kA;Kom.12 |  |  |  |
| - signalna sijalica – tinjalica, 250V, u zelenom kućištu Ø22mm, Kom.3 |  |  |  |
| -tropolni automatski osigurač tip C60N (20A); Kom.2 |  |  |  |
| - odvodnici prenapona V 20-C/3+NPE, Obo Betterman.Kompl.1 |  |  |  |
| -BG spojka 16mm2, Kom. 3 |  |  |  |
| -rebrasto bužir crevo fi 32mm 3m |  |  |  |
| Sitan vezni rad i materija, pertinaks ploča debljine 5mm, euro (DIN) šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za uzemljenje natpisne pločice, tablica sa natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", provodnici za šemiranje, zaštitne maske i sl. Komplet rad i materijal.Kompl.1 |  |  |  |

Рок за достављање понуде је 13.12.2021. године до 14 часова. Понуде можете доставити на е-маил mirjana.railic@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

Декан

проф. др Недељко Тица

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку – реконструкцију електро ормана у хали број 1 – сточарски павиљон, број Н312/2021

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

  - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  реконструкција електро ормана у хали број 1 – сточарски павиљон

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике |  | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Isključenje napajanja, razvezivanje i demontaža, postojećeg razvodnog ormana sa, zapisničkom predajom Investitoru. Pozicija obuhvata obradu zidnih površina i pripremu za ugradnju novog razvodnog ormana. Komplet rad i materijal sa pratećim građevinskim radovima. Odnošenje nastalog šuta na gradsku deponiju. |  | 1 комплет |  |  |  |  |
|  | U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "SchneiderElectric" - glavni prekidač INS 100AKom. 1 - Cu sabirnice 30x5x800mm; Kom.6 - potporni izolatori 0,4kV Kom.15 - ZUDS 63/0,5A, četvoropolni, prekidne moći 10kA;Kom.2 - jednopolni automatski osigurač 32-40 A, (tip C), 10kA;Kom.3 - jednopolni automatski osigurač 25 A, (tip C), 10kA;Kom.3 - jednopolni automatski osigurač 20 A, (tip C), 10kA;Kom.3 - jednopolni automatski osigurač 4 A, (tip B), 6kA;Kom.3 - jednopolni automatski osigurač 6 A, (tip B), 6kA;Kom.2 - jednopolni automatski osigurač 10 A, (tip B), 6kA;Kom.21 - jednopolni automatski osigurač 16 A, (tip B), 6kA;Kom.12 - signalna sijalica – tinjalica, 250V, u zelenom kućištu Ø22mm, Kom.3 -tropolni automatski osigurač tip C60N (20A); Kom.2 - odvodnici prenapona V 20-C/3+NPE, Obo Betterman.Kompl.1 -BG spojka 16mm2, Kom. 3 -rebrasto bužir crevo fi 32mm 3m Sitan vezni rad i materija, pertinaks ploča debljine 5mm, euro (DIN) šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za uzemljenje natpisne pločice, tablica sa natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", provodnici za šemiranje, zaštitne maske i sl. |  | 1 комплет |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок завршетка радова |  |  |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________